中国计量大学第五届光电设计竞赛题目

比赛题目1：简易自动行驶小车
	如图一条环形跑道，直道长度1.2米，弯道半径0.6米，跑道为黑色电工胶带，背景为浅色瓷砖，跑道断续点间隔2厘米，在A、B点为两个离地面0.2米的红绿灯。

要求：1、小车沿跑道行驶，在A、B两点处识别红绿灯，绿灯行驶，红灯停车。

2、小车尺寸不大于30x15厘米，高度不高于20厘米。

- 比赛题目2：简易照度计
设计一个简易照度计，测量环境照度值并显示。

基本要求：

- 测量范围1-2000LX

- 分辨率10LX

- 准确度：误差小于10%

- 重复性：误差小于5%

扩展要求：

- 测量范围0.1-20000LX

- 分辨率1LX

- 准确度：误差小于5%

- 重复性：误差小于2%

- 比赛题目3：经过毛玻璃的图像拍摄

竞赛规则：

- 组织方提供分辨率板，四种规格的毛玻璃片；拍摄及照明装置由参赛队自行设计搭建；

- 各组在8min内完成装置调试及对毛玻璃后5cm的分辨率板的拍摄，提交拍摄作品；

- 对各参赛组拍摄的作品进行清晰度对比，评判拍摄效果。

设计提示：

可利用照明条件，图像处理提升拍摄的清晰度；

- 比赛题目4: 毛玻璃模糊图像的清晰化处理

竞赛规则：

- 组委会提供经过模糊化的标准图像，参赛者通过软件处理去除毛玻璃模糊干扰，获得处理后的清晰图像，提交给评委；

- 评审组将各组提交的图像与原始图像对比，计算图像的清晰程度；

- 根据图像的清晰度评判作品的好坏。

说明：

处理算法及编程语言自定。